- 附表：

| 2025年宝泉岭双汇环保监测标准、方式及频次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 排放设备 | 监测点 | 监测项目 | 依据类型 | 标准名称 | 限制 | 监测方式 | 监测频次 |
| 废气 | 生物质锅炉（MF0001)、生物质锅炉（MF0002) | 废气监测点4（DA004) | 氮氧化物 | 排污许可证 | 锅炉大气污染物排放标准GB-1327-2014 | 300mg/Nm3 | 手工 | 1次/1月 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 排污许可证 | 锅炉大气污染物排放标准GB-1327-2014 | 300mg/Nm3 | 手工 | 1次/1月 |
|  |  |  | 颗粒物 | 排污许可证 | 锅炉大气污染物排放标准GB-1327-2014 | 50mg/Nm3 | 手工 | 1次/1月 |
|  |  |  | 汞及其他化合物 | 排污许可证 | 锅炉大气污染物排放标准GB-1327-2014 | 0.05mg/Nm3 | 手工 | 1次/1月 |
|  |  |  | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 排污许可证 | 锅炉大气污染物排放标准GB-1327-2014 | 1级 | 手工 | 1次/1月 |
|  | 炼油锅（MF0015) | 废气监测点3（DA003) | 油烟 | 排污许可证 | 饮食业油烟排放标准GB18483-2001 | 2.0mg/Nm3 | 手工 | 1次/半年 |
|  | 客户炼油锅 | 废气监测点3（DA008) | 油烟 | 排污许可证 | 饮食业油烟排放标准GB18483-2001 | 2.0mg/Nm3 | 手工 | 1次/半年 |
|  | 化制设备（MF0020) | 废气监测点2（DA002) | 非甲烷总烃 | 排污许可证 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 10kg/h | 手工 | 1次/半年 |
|  | 自制烟熏炉（MF0033) | 废气监测点6（DA006) | 颗粒物 | 排污许可证 | 工业炉窖大气污染物排放标准GB9078-1996 | 200mg/Nm3 | 手工 | 1次/半年 |
|  |  | 废气监测点5（DA005) | 颗粒物 | 排污许可证 | 工业炉窖大气污染物排放标准GB9078-1996 | 200mg/Nm3 | 手工 | 1次/半年 |
|  | 污水废气排放口 | 废气监测点5（DA007) | 氨气 | 排污许可证 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 4.9kg/h | 手工 | 1次/半年 |
|  |  |  | 硫化氢 | 排污许可证 |  | 0.33kg/h | 手工 | 1次/半年 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 排污许可证 |  | 2000mg/Nm3 | 手工 | 1次/半年 |
| 废水 | 雨水 | 雨水检测点DW003 | 悬浮物 | 排污许可证 | 肉类加工工业水污染物排放标准GB 13457-92 | 60 | 手工 | 1次/月（下雨时） |
|  |  |  | 化学需氧量 | 排污许可证 | 肉类加工工业水污染物排放标准GB 13457-92 | 80 | 手工 | 1次/月（下雨时） |
| 废水 废水监测点（DW001) |  |  | 氨氮（NH3-N) | 排污许可证 | 肉类加工工业水污染物排放标准GB 13457-92 | 15mg/L | 手工 | 1次/1月 |
|  |  |  | 大肠菌群数 | 排污许可证 | 肉类加工工业水污染物排放标准GB 13457-92 | 5000mg/L | 手工 | 1次/1月 |
|  |  |  | 动植物油 | 排污许可证 | 肉类加工工业水污染物排放标准GB 13457-92 | 15mg/L | 手工 | 1次/1月 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 排污许可证 | 肉类加工工业水污染物排放标准GB 13457-92 | 80mg/L | 手工 | 1次/1月 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 排污许可证 | 肉类加工工业水污染物排放标准GB 13457-92 | 30mg/L | 手工 | 次/1月 |
|  |  |  | 悬浮物 | 排污许可证 | 肉类加工工业水污染物排放标准GB 13457-92 | 60mg/L | 手工 | 1次/1月 |
|  |  |  | 总氮（以N计） | 排污许可证 | 肉类加工工业水污染物排放标准GB 13457-92 | /mg/L | 手工 | 1次/ 1月 |
|  |  |  | 总磷（以P计） | 排污许可证 | 肉类加工工业水污染物排放标准GB 13457-92 | /mg/L | 手工 | 1次/1月 |
|  |  |  | PH值 | 排污许可证 | 肉类加工工业水污染物排放标准GB 13457-92 | 6.0-8.5 | 手工 | 1次/ 1月 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 排污许可证 | 肉类加工工业水污染物排放标准GB 13457-92 | /mg/L | 手工 | 1次/ 1月 |
|  |  |  | 磷酸盐 | 排污许可证 | 肉类加工工业水污染物排放标准GB 13457-92 | /mg/L | 手工 | 1次/ 1月 |
|  |  |  | 阳离子表面活性剂 | 排污许可证 | 肉类加工工业水污染物排放标准GB 13457-92 | /mg/L | 手工 | 1次/ 1月 |
| 无组织 | 厂界上风向 |  | 氨 | 排污许可证 | 恶臭污染物排放标准 | 1.5mg/m3 | 手工 | 1次/半年 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 排污许可证 | 恶臭污染物排放标准 | 20无量纲 | 手工 | 1次/半年 |
|  |  |  | 颗粒物 | 排污许可证 | 恶臭污染物排放标准 | 1.0mg/m3 | 手工 | 1次/半年 |
|  |  |  | 硫化氢 | 排污许可证 | 恶臭污染物排放标准 | 0.06mg/m3 | 手工 | 1次/半年 |
|  | 厂界下风向 |  | 氨 | 排污许可证 | 恶臭污染物排放标准 | 1.5mg/m3 | 手工 | 1次/半年 |
|  |  |  | 颗粒物 | 排污许可证 | 恶臭污染物排放标准 | 1.0mg/m3 | 手工 | 1次/半年 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 排污许可证 | 恶臭污染物排放标准 | 20无量纲 | 手工 | 1次/半年 |
|  |  |  | 硫化氢 | 排污许可证 | 恶臭污染物排放标准 | 1.5mg/m3 | 手工 | 1次/半年 |
| 厂界噪音 | 厂界噪音（东） |  | 工业企业厂界环境噪声 | 环评 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 昼间60dB/夜间50dB | 手工 | 1次/季度 |
|  | 厂界噪音（南） |  | 工业企业厂界环境噪声 | 环评 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 昼间60dB/夜间50dB | 手工 | 1次/季度 |
|  | 厂界噪音（西） |  | 工业企业厂界环境噪声 | 环评 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 昼间60dB/夜间50dB | 手工 | 1次/季度 |
|  | 厂界噪音（北） |  | 工业企业厂界环境噪声 | 环评 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 昼间60dB/夜间50dB | 手工 | 1次/季度 |
| 与COD在线监测数据比对监测报告 |  |  |  |  |  |  |  | 1次/月 |
| 与氨氮在线监测数据比对监测报告 |  |  |  |  |  |  |  | 1次/月 |
| 与总磷在线监测数据比对监测报告 |  |  |  |  |  |  |  | 1次/月 |
| 与总氮在线监测数据比对监测报告 |  |  |  |  |  |  |  | 1次/月 |
| 与PH在线监测数据对比监测报告 |  |  |  |  |  |  |  | 1次/月 |
| 雨水检测报告 |  |  |  |  |  |  |  | 1次/月 |
| 每年网上变更排污许可证或延续排污许可证相关办理 |  |  |  |  |  |  |  | 2次/年 |