| 1、本表维修以外的科目，按河南2016定额下浮执行。（权重占比70%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、招标前项目公司填写每年预估工程量，招标时投标单位根据企业自身情况自主填报价格。（权重占比30%） |  |  |  |  |
| 工程名称：双汇发展土建维修项目分部分项工程清单报价表 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 金 额(元) |
|  |  |  |  | 含税综合单价 |
| 1 | 建筑垃圾外运（自然方） | 1.垃圾分类:拆除建筑垃圾、生活垃圾； 2.外运距离:不少于10km，包含垃圾处置及环保等费用； | m³ |  |
| 2 | 剔凿洞口 | 1.墙体类型：240厚砖墙（含两侧抹灰20mm厚）每个0.1㎡～0.2㎡以内； 2.部位:内外墙，高度1.2米以上； | 个 |  |
| 3 | 剔凿洞口 | 1.墙体类型：240厚砖墙（含两侧抹灰20mm厚）每个0.2㎡～0.5㎡以内； 2.部位:内外墙，高度1.2米以上； | 个 |  |
| 4 | 剔凿洞口 | 1.墙体类型：240厚砖墙（含两侧抹灰20mm厚）每个0.5㎡以上； 2.部位:内外墙，高度1.2米以上； | 个 |  |
| 5 | 开现浇砼屋面洞口 | 1.基层：现浇钢筋砼屋面板10cm～12cm： 2.屋面上部做法：保温层及防水层； 3.部位及洞口面积: 屋面，0.1㎡～0.5㎡以内； | 个 |  |
| 6 | 开现浇砼屋面洞口 | 1.基层：现浇钢筋砼屋面板10cm～12cm： 2.屋面上部做法：保温层及防水层； 3.部位及洞口面积: 屋面，0.5㎡～1㎡以内； | 个 |  |
| 7 | 开现浇砼屋面洞口 | 1.基层：现浇钢筋砼屋面板10cm～12cm： 2.屋面上部做法：保温层及防水层； 3.部位及洞口面积: 屋面，1㎡以上； | 个 |  |
| 8 | 高压注浆堵漏 | 1.工程量使用范围:30m以内； 2.包含内容:人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用； | m |  |
| 9 | 高压注浆堵漏 | 1.工程量使用范围:大于30m小于100m； 2.包含内容:人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用； | m |  |
| 10 | 高压注浆堵漏 | 1.工程量使用范围:大于100m及以上； 2.包含内容:人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用； | m |  |
| 11 | 手提式电动切割机台班 | 1.机械种类:手提式切割机； 2.包含内容:人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用； | 台班 |  |
| 12 | 砼地面电动切割机台班 | 1.机械种类:砼地面切割机； 2.包含内容:人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用； | 台班 |  |
| 13 | 风镐 | 1.机械种类:破除使用风镐机械； 2.包含内容:人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用； | 台班 |  |
| 14 | 履带式小型挖掘机进出场费 | 1.挖掘机0.6m³以内 | 台·次 |  |
| 15 | 履带式挖掘机进出场费 | 1.挖掘机1m³以内 | 台·次 |  |
| 16 | 钢管脚手架平台搭设与拆除费用 | 1.搭设高度：7米以内； 2.计算面积：水平投影面积： 3.周期：搭设、拆除共2天时间考虑； 4.计算费用包含：人工费、钢管及扣件租赁费、机械费、管理费、利润、安全文明施工费及税金等一切费。 | ㎡ |  |
| 17 | 钢管活动脚简易手架搭设与拆除费用 | 1.搭设高度：9米以内； 2.计算面积：垂直投影面积： 3.周期：施工段周期； 4.计算费用包含：人工费、钢管及扣件租赁费、机械费、管理费、利润、安全文明施工费及税金等一切费用。 | ㎡ |  |
| 18 | 清理草皮 | 1.草皮种类：一般绿化草皮； 2.费用包含：清理人工费、机械费、垃圾运输费、清后场地平整、管理费、利润、税金等一切费用。 | ㎡ |  |
| 19 | 防攀爬钢围栏安装（围栏甲供） | 1.围栏种类：防攀爬钢围栏安装； 2.费用包含：安装人工费、机械费、场内短途运输费、安装栏杆立杆砼浇筑抹平、管理费、利润、税金等一切费用。 | m |  |
| 20 | 钢围栏拆除（厂区原有围栏） | 1.围栏种类：钢围栏拆除； 2.费用包含：拆除人工费、机械费、运输费、整理归堆、管理费、利润、税金等一切费用。 | m |  |
| 21 | 车位划线（按划线面积计算） | 1.油漆种类：道路用高温涂料； 2.费用包含：人工费、机械费、材料费、管理费、利润、税金等一切费用。 | ㎡ |  |
| 22 | 车位标注文字、图标（按字体及图标外围面积计算） | 1.油漆种类：道路用高温涂料； 2.费用包含：人工费、机械费、材料费、管理费、利润、税金等一切费用。 | ㎡ |  |
| 23 | 土方挖运/外购（外运/回购土方） | 1、土壤类别：现状土，施工单位需要现场踏查及结合地质勘察报告综合考虑，综合考虑杂质土、淤泥、树枝、草木、等。 2、土方计算：土方按照天然密实体积计算。 3、运距：挖土并运至场外/回购并运至场内，运距自行考虑。 | m³ |  |
| 24 | 土方挖运（内盘土方） | 1、土壤类别：现状土，施工单位需要现场踏查及结合地质勘察报告综合考虑，综合考虑杂质土、淤泥、树枝、草木、等。 2、土方计算：土方按照天然密实体积计算。 3、运距：场区范围内倒土。 | m³ |  |
| 25 | 高强修补料地坪 | 1、厚度：3cm。 2、材料：山东临沂凹立平（常温型）。 3、包含切割、拆除地坪、修复、垃圾清理指定地点、税费等所有费用。 | ㎡ |  |
| 26 | 高强修补料地坪维修 | 1.地面种类:原水泥地面或耐磨地面高强修补料（材料为山东临沂凹立平常温型，做法包含切割、拆除地坪、修复税费等所有费用）； 2.厚度:每增减加1cm厚； | ㎡ |  |
| 27 | 高强修补料地坪 | 1、厚度：3cm。 2、材料：山东临沂凹立平（低温型），仅用于冷库。 3、包含切割、拆除地坪、修复、垃圾清理指定地点、税费等所有费用。 | ㎡ |  |
| 28 | 混凝土运距 | 1、运距综合考虑，不再计取。 |  |  |
| 29 | 预拌砂浆运距 | 1、运距综合考虑，不再计取。 |  |  |
| 30 | 室内外面砖清洗 | 1.墙面类型:外墙、内墙； 2.高度：3.6米以上（包含人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用等；包含脚手架等所有费用）； 3.渣子的二次搬运及外运按定额另行计算。 | ㎡ |  |
| 31 | 室内外面砖清洗 | 1.墙面类型:外墙、内墙； 2.高度：3.6米以下（包含人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用等；包含脚手架等所有费用）； 3.渣子的二次搬运及外运按定额另行计算。 | ㎡ |  |
| 32 | 内外墙瓷砖剔凿 | 1.墙面种类:水泥砂浆抹灰砖墙，瓷片粘贴； 2.剔凿程度:仅瓷片及结合层剔凿3.6米以上（包含原地面剔凿、垃圾外运室外指定堆放、脚手架费）； | ㎡ |  |
| 33 | 内外墙瓷砖剔凿 | 1.墙面种类:水泥砂浆抹灰砖墙，瓷片粘贴； 2.剔凿程度:仅瓷片及结合层剔凿3.6米以内（包含原地面剔凿、垃圾外运室外指定堆放）； | ㎡ |  |
| 34 | 内外墙瓷砖剔凿及粘接层 | 1.墙面种类:水泥砂浆抹灰砖墙，瓷片粘贴； 2.剔凿程度:瓷片、结合层及基层抹灰层剔凿3.6米以内（包含原地面剔凿、垃圾外运室外指定堆放、脚手架费）； | ㎡ |  |
| 35 | 拆除彩钢瓦吊顶、屋面 | 1、 拆除废旧物运送至厂区指定地点。2、 含拆除所需脚手架等措施费用。 | ㎡ |  |
| 36 | 拆除XPS彩钢夹芯板吊顶、屋面 | 1、拆除废旧物运送至厂区指定地点。 2、含拆除所需脚手架等措施费用。 | ㎡ |  |
| 37 | 75mm彩钢夹芯岩棉顶板 | 1、彩钢板为上海宝钢生产0.5mm厚彩涂板卷。 2、厚度：75mm。 | ㎡ |  |
| 38 | 墙面打孔 | 1、 孔径Φ50-Φ150。2、 砖墙、素混凝土墙。 | 个 |  |
| 39 | 墙面打孔 | 1、 孔径Φ75-Φ120。2、 钢筋混凝土墙。3、 墙体厚度200mm-240mm。 | 个 |  |
| 40 | 墙面开孔 | 1、 孔径Φ150。2、 钢筋混凝土墙。3、墙体厚度240mm。 | 个 |  |
| 41 | 零星防水修补 | 1、 单块面积小于3㎡。2、零星修补包括基层处理、粘贴、收边、辅材，不含主材，按展开面积计算。 | ㎡ |  |
| 42 | 防水修补 | 1、包括基层处理、粘贴、收边、辅材，不含主材，按展开面积计算。 2、单层，3㎡≤单块面积≤100㎡； | ㎡ |  |
| 43 | 防水修补 | 1、包括基层处理、粘贴、收边、辅材，不含主材，按展开面积计算。 2、单层，100㎡≤单块面积≤100㎡； | ㎡ |  |
| 44 | 防水修补 | 1、包括基层处理、粘贴、收边、辅材，不含主材，按展开面积计算。 2、单层，1000㎡≤单块面积； | ㎡ |  |
| 45 | 防水修补 | 每增加一层；包括粘贴、收边、辅材，不含主材，按展开面积计算。 | ㎡ |  |
| 46 | 化粪池、沉淀池清淤 | 1、按池体内污物体积以m³计算。 2、含清理、装车、外运、自行处置等所有费用。 | m³ |  |
| 47 | 下水道疏通 | 1、 下水道疏通按疏通点位计算。2、 管径DN200以下。3、 含清理杂物装车、外运、自行处置等所有费用。 | 次 |  |
| 48 | 下水道疏通 | 1、下水道疏通按疏通点位计算。2、管径DN200以上，管径DN300以下。3、含清理杂物装车、外运、自行处置等所有费用。 | 次 |  |
| 49 | D300直径以内污水管道清淤 | 1.计算分类:单项工程量以延长米计算； 2.包含内容：含清理、装车、外运、卸车、指定地点对方等所有费用； | m |  |
| 50 | D400直径污水管道清淤 | 1.计算分类:单项工程量以延长米计算； 3.包含内容：含清理、装车、外运、卸车、指定地点对方等所有费用； | m |  |
| 51 | D500直径以内污水管道清淤 | 1.计算分类:单项工程量以延长米计算； 4.包含内容：含清理、装车、外运、卸车、指定地点对方等所有费用； | m |  |
| 52 | D600直径以内污水管道清淤 | 1.计算分类:单项工程量以延长米计算； 5.包含内容：含清理、装车、外运、卸车、指定地点对方等所有费用； | m |  |
| 53 | D800（含D700）直径以内污水管道清淤 | 1.计算分类:单项工程量以延长米计算； 6.包含内容：含清理、装车、外运、卸车、指定地点对方等所有费用； | m |  |
| 54 | 防霉涂料 | 1、 刮腻子贰遍。2、 涂料一底两面。3、 含脚手架、清理基层、税费等所有费用。4、 厂家参照：武汉久固、中航卡利得同类产品。5、 旧墙面含铲除涂料腻子。 | ㎡ |  |
| 55 | 玻璃钢环氧树脂防腐三布五涂 | 1.面积范围:50㎡以内； 2.包含内容:人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用； 3、含池体腐蚀剔凿、粉刷等基层处理，脚手架等所有施工措施费。 | ㎡ |  |
| 56 | 玻璃钢环氧树脂防腐三布五涂 | 1.面积范围:50㎡以上； 2.包含内容:人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用； 3、含含池体腐蚀剔凿、粉刷等基层处理，脚手架等所有施工措施费。 | ㎡ |  |
| 57 | 建筑垃圾厂区短盘 | 1、电动翻斗车运输。 2、容量2-3m³。 | 车 |  |
| 58 | 建筑垃圾外运 | 1、 建筑垃圾运出厂区（运距自行考虑）。2、 自卸汽车有效容量不少于17m³。3、 包含垃圾外运、自行处置等所有费用。4、 建筑垃圾指维修改造拆除的建筑垃圾、施工垃圾、生活垃圾。 | 车 |  |
| 59 | 耐磨地坪 | 1、施工用耐磨材料的品牌限定为：“巴斯夫”“西卡”“施贝”品牌，建议采用钛合金骨料，也可采用其它合金骨料，但需达到以下指标；2、合金骨料的材料用量为6公斤/平方米，地坪颜色为水泥色或绿色；3、耐磨性能：标准研磨机器503型检测，500转，磨损率≤0.17克/c㎡；4、耐磨材料莫氏硬度（标准条件养护龄期28天）：普通骨料≥0.65；特殊骨料≥0.8；5、耐磨材料抗压强度（标准条件养护龄期28天）：≥80兆帕；6、耐磨材料抗折强度（标准条件养护龄期28天）：≥10兆帕；7、成型地坪要求平整、易清洗、无污染、完全满足食品行业的卫生标准及要求。 | ㎡ |  |
| 60 | 耐磨地坪切缝深4cm | 1、耐磨地坪终凝后分仓切缝，原则上沿轴线位置切割，切缝间距以6m*6m为宜，大于9m时跨中中间一道分仓缝；2、要求切缝顺直均匀一条线，不得弯曲歪斜；3、切缝深度大于4cm；4、切缝内积灰、垃圾等剔除清扫，然后使用吸尘器或鼓风机将缝内垃圾及粉尘清理干净；5、嵌缝材料采用耐磨地坪配套使用的“西卡”品牌嵌缝胶；6、嵌缝打胶要求均匀、顺直，打胶嵌满缝道，与地坪一样平整；7、打胶后及时清理地坪粘染的胶状物等垃圾，不得污染地坪；8、切缝密封胶质量要求，质保期内使用不空鼓、不脱落、不断裂、不老化。 | m |  |
| 61 | 地坪维修 | 1、200mm厚c30混凝土道路拆除及恢复 2、包含切缝、混凝土拆除、垃圾外运；混凝土道路浇筑及养护 | ㎡ |  |
| 62 | 地面切缝破除、铺不锈钢排水沟 | 1、混凝土道路剔除（含切缝） 2、铺不锈钢水沟、盖板（此部分甲供） 3、垃圾短盘 | m |  |
| 63 | 砖砌井筒 成品井上部井筒砌筑(φ700) 筒高0.3m | 1、MU15烧结煤矸石M10防水砂浆砌筑成品污水井上部井圈 2、内径:700mm，墙厚240mm，高度300mm 3、内外壁抹20厚1:2水泥防水砂浆 4、井盖利旧安装 | 座 |  |
| 64 | 更换雨排水管 | 包含排水管拆除、更换垃圾外运； | m |  |
| 65 | 拆除防水层拆除 | 包含卷材拆除、垃圾外运； | ㎡ |  |
| 66 | 地面砖维修 | 1、零星地面砖拆除(含结合层） 2、零星地面砖铺贴（乙供材） 3、包含原地面剔凿、垃圾外运室外指定堆放 | ㎡ |  |
| 67 | 墙体罩白 | 1、 搭设架体； 2、 铲除已污染罩白； 3、 垃圾清运； 4、罩白施工 | ㎡ |  |
| 68 | C20混凝土垫层 | 1、混凝土种类:现浇 2、混凝土强度等级:C20 3、含模板、人工浇筑 4、浇筑及其他:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m³ |  |
| 69 | C30地圈梁混凝土 | 1、混凝土种类:现浇 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板、人工浇筑 4、浇筑及其他:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m³ |  |
| 70 | C30构造柱 | 1、混凝土种类:现浇 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板、人工浇筑 4、泵送及其他:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m³ |  |
| 71 | 钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400综合 2、钢筋制作、运输 3、钢筋安装 4、焊接（绑扎） | t |  |
| 72 | 预埋件预埋钢板 | 1、材质：Q235B热镀锌钢板 2、规格：综合 3、制作、安装、运输 | t |  |
| 73 | 砖基础 | 1、 MU15的实心烧结砖或MU20混凝土普通砖/蒸压普通砖, M10水泥砂浆 2、大放脚以上墙面20mm厚抹灰采用1:3水泥砂浆 | m³ |  |
| 74 | 砖墙 | 1、墙体厚度：200mm 2、MU10的蒸压普通砖,砂浆采用 M7.5的水泥砂浆 3、墙面20mm厚抹灰采用1:3水泥砂浆，抹灰至压顶上表面 | ㎡ |  |
| 75 | 压顶 | 、混凝土种类:现浇 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板、人工浇筑 4、泵送及其他:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m³ |  |
| 76 | 钢柱 | 1、材质：Q235B热镀锌矩管方管 2、规格：40*60*2.5mm 3、双面镀锌量不小于60g/㎡ 4、制作、安装、运输 5、屋面钢梁与钢柱连接采用焊接 | t |  |
| 77 | 钢檩条/钢支撑 | 1、材质：Q235B热镀锌矩管方管 2、规格：40*60*2.5/30*50*2 3、双面镀锌量不小于60g/㎡ 4、制作、安装、运输 5、连接采用焊接 | t |  |
| 78 | 钢檩条/钢支撑 | 1、材质：Q235B热镀锌C型钢 2、规格：200*70*20*2.2/L40*40*3.0 3、双面镀锌量不小于60g/㎡ 4、制作、安装、运输 5、连接采用焊接 | t |  |
| 79 | 彩钢板墙面 | 1、名称、材质：耐指纹压型彩钢板(板型820) 2、规格、型号：0.4mm/AM120 3、制作、安装、运输 | ㎡ |  |
| 80 | 彩钢板屋面 | 1、名称、材质：海蓝色压型彩钢板(板型820) 2、规格、型号：0.4mm/AM120 3、制作、安装、运输 4、采用打钉连接，钉帽采用耐候密封胶密封 | ㎡ |  |
| 81 | 门 | 1、门安装、利旧 | 套 |  |
| 82 | 30mm聚氨酯喷涂 | 1、位置：墙面及屋面 2、30mm厚聚氨酯喷涂 3、防火等级：B2级 | ㎡ |  |
| 83 | 散水 | 1、散水做法:60厚C20混凝土 2、素土夯实,向外坡3%-5% | ㎡ |  |
| 84 | 零星人工 | 各项目公司招标时，投标单位自行报价，原则上不能高于当地人工市场价。 | 工日 |  |